# Freshman Berries

Introdução	3

O que é um Raspberry Pi?	3

Usando o Raspberry	4

Sobrevivência no Terminal	4

Aceder Remotamente ao Raspberry Pi	7

Bases de Redes	7

Introdução

Este ano, o NEETI e o NAPE dão-te a oportunidade de explorares um Raspberry Pi, um computador do tamanho de um cartão de crédito que oferece variadas funcionalidades.

Existem incontáveis projetos e ideias com Raspberry Pi’s que poderás eventualmente implementar mas, de forma a introduzir esta tecnologia, propomos este guião para a construção de uma estrutura cliente-servidor, a qual será detalhada neste documento. O objetivo desta atividade é desenvolver o conhecimento relativo a redes de computadores, especificamente a forma como comunicam entre si, e programar a interação entre eles.

O que é um Raspberry Pi?

Mas afinal, o que é um Raspberry Pi e por que razão é tão popular?
O Raspberry Pi, como já referido, é um computador do tamanho de um cartão de crédito que é capaz de utilizar os periféricos tradicionais como um monitor, rato, teclado, entre outros. O aspeto algo minimalista do mesmo deve-se ao facto de que foi idealizado com o menor custo possível, de forma a permitir que pessoas de todas as idades possam explorar o mundo da computação e programação.

Usando o Raspberry

Todos os computadores têm uma linha de comandos, neste caso denominada shell, que providencia uma interface para o sistema operativo. Esta matéria será explorada profundamente na cadeira de Sistemas Operativos no primeiro semestre do segundo ano mas, para já, o conceito fundamental consiste em saber que o Raspberry Pi, como qualquer computador, tem um sistema operativo e, de forma a interagir com o mesmo, utilizaremos a dita linha de comandos - shell - que tem este aspeto:

Ainda que algo intimidante inicialmente, é bastante eficiente e útil no modo como um programador interage com o sistema operativo, permitindo muito mais funcionalidades do que as apresentadas pela interface gráfica do mesmo. No ponto seguinte serão apresentados alguns dos comandos principais da shell, que utilizaremos neste projeto.

Sobrevivência no Terminal

Nesta secção do guião vou enunciar os comandos básicos do terminal para que seja possível navegar no sistema de ficheiros do raspberry pi. São os que seguem:

## pwd

return working directory name

O comando pwd devolve o pathname para o diretório onde estamos localizados via terminal. Por exemplo:

Nota que estamos localizados em “/Users/Maslor”, ou seja, estamos dentro do diretório “Maslor” que, por sua vez, fica dentro do do diretório “Users”. Mas qual é o conteúdo deste diretório? Para responder a esta questão, segue o próximo comando - ls.

## ls

list directory contents

O comando ls lista o conteúdo do diretório atual. Seguindo o contexto do exemplo anterior, vemos que:

Repara que através do comando ls obtivemos os ficheiros e diretórios localizados dentro do diretório onde estamos localizados no terminal (“Maslor”, como vimos no comando anterior).

## cd

change directory

O comando cd permite mudar de diretório no terminal. Pode-se mudar de diretório de três maneiras principais:

  - Usando cd seguido do nome do diretório para onde navegar:

Neste caso mudámos de diretório para o diretório “Music”, repara que aplicando o ls, o conteúdo apresentado é o localizado neste diretório.

  - Usando cd seguido de dois pontos ( ‘..’ ):

“cd ..” é o comando para mudar de diretório para o diretório anterior. Ao usá-lo quando localizados no diretório “Music”, onde estamos localizados, retornamos ao diretório anterior - “Maslor”.

  - Usando cd seguido do pathname de um diretório (não necessariamente localizado no diretório onde estamos localizados):

Neste caso, navegámos diretamente para o diretório “iTunes”, escrevendo o seu pathname (que poderia ter sido obtido através de um pwd no mesmo) a seguir ao comando cd.

## mkdir

make directory

O comando mkdir cria um subdiretório no diretório atual. De forma simples, cria uma pasta no diretório onde nos encontramos. Por exemplo:

Aplicando os comandos anteriores, navegámos até ao diretório “Public” a partir do diretório “Maslor” e criámos a pasta “fresh-pi” no mesmo. Nota a diferença entre o output do comando ls antes e depois do mkdir.

## rm

remove entry

Este comando permite remover uma entrada, seja ela um ficheiro ou um diretório. Neste exemplo, vamos remover o diretório criado no comando anterior:

Neste caso acrescentei “-d” para indicar que se trata de um diretório, caso contrário o terminal indicava um erro visto estar à espera de um ficheiro, por defeito.

## cp

copy file

Este comando permite copiar ficheiros de um diretório para outro. A sua sintaxe simplificada é a seguinte:

cp source_file target_file

Na figura seguinte será demonstrado o seu funcionamento:

Neste exemplo, copiei o ficheiro “exemplo.txt” para o diretório “Music”, como podes verificar.

Aceder Remotamente ao Raspberry Pi

De forma a conseguir aceder remotamente ao raspberry pi, vamos utilizar um protocolo de rede criptográfico, o Secure Shell, mais conhecido simplesmente por SSH.

Sem entrar em muito detalhe, o SSH oferece um canal seguro de comunicação sobre uma arquitetura servidor-cliente insegura, o que torna este protocolo muito usado. É através do SSH que vamos aceder remotamente ao Raspberry Pi utilizando um computador pessoal. Para isso, bastam os seguintes passos:

- Conectar o Raspberry Pi ao computador utilizando um cabo ethernet.

- Abrir o terminal no computador e introduzir o seguinte comando:

ssh pi@192.168.1.3

Esta instrução permite-nos aceder ao raspberry pi com o IP 192.168.1.3

3. Fazer login com as credenciais do Raspberry Pi.

A partir daqui, estás a trabalhar no terminal do Raspberry Pi, como pretendido.

Bases de Redes

Nas disciplinas de Introdução a Redes de Computadores e Arquitetura de Redes são explorados os fundamentos que permitem entender o funcionamento das redes de computadores. Neste projeto, vamos apenas tratar alguns conceitos inseridos nesta matéria, de uma forma muito superficial.

Nesta secção, serão enunciados estes conceitos.

## Endereço IP

IP address

O endereço IP de um determinado computador é um número que identifica cada computador numa rede. Uma parte do endereço IP remonta à rede onde o computador se encontra, enquanto os bits de menor peso identificam cada computador na referida rede.

Por exemplo, na secção “Aceder Remotamente ao Raspberry Pi”, o comando que estabelecia o SSH, referia o IP “192.168.1.3“. De acordo com a forma como configurámos a rede, esta contém todos os endereços de 192.168.1.0 a 192.168.1.255 . Portanto, o nosso Raspberry Pi no caso que referimos tinha o IP 192.168.1.3, ou seja, atribuímos-lhe o número 3, mas se adicionássemos outro Raspberry à rede, poderíamos atribuir-lhe um IP como 192.168.1.5 ou 192.168.1.100, por exemplo. No entanto, um Raspberry Pi cujo IP fosse 192.194.1.3, por exemplo, há não faz parte da rede que estamos a usar.

## Porta

Port

Uma porta é um ponto lógico, no caso das redes, que está sempre associada a um endereço IP e a um protocolo de comunicação como o TCP e o UDP, completando o endereço de origem ou destino de uma sessão de comunicações.

Números de porta específicos são frequentemente usados para identificar serviços específicos, como, por exemplo, o porto 8080, associado ao protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

## TCP vs UDP

Transmission Control Protocol vs User Datagram Protocol

Ambos são protocolos de transporte mas apresentam características diferentes no seu comportamento, especialmente relativamente à sua rapidez e fiabilidade.

De uma forma muito abreviada e simplificada, o TCP é um protocolo que estabelece uma ligação com um destinatário e se certifica de que este recebe todas as mensagens enviadas, reenviando as mesmas caso isso não aconteça. O UDP, por outro lado, envia mensagens a um destinatário sem garantir que este recebeu as mensagens corretamente. Apesar de, aparentemente, o UDP ser muito pior do que o TCP depois de ler este parágrafo, a verdade é que, como não aguarda confirmações do destinatário, o UDP é mais rápido. Em situações em que o programador não se importa que eventualmente se percam algumas mensagens pelo caminho (porque são enviadas várias iguais e existe redundância, por exemplo) o UDP é vantajoso.

Neste projeto vamos utilizar o TCP.

## Modelo Cliente-Servidor

Client-server model

## Sockets

## Network Packets